Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENA

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA OLEJU NAPĘDOWEGO

| Parametr | Jednostka |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba cetanowa |  | min. 51 | max. - |
| Indeks cetanowy |  | min. 46 | max. - |
| Gęstość w temperaturze 15 St. C | kg/m3 | min.820,0 | max.845,0 |
| Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych | %(m/m) | min. - | max. 11 |
| Zawartość siarki | mg/kg | min. - | max. 10 |
| Temperatura zapłonu | st. C | min. 55 | max. - |
| Pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej ) | %(m/m) | min. - | max. 0,3 |
| Pozostałość po spopielaniu | %(m/m) | min. - | max. 0,01 |
| Zawartość wody | mg/kg | min. - | max. 200 |
| Zawartość zanieczyszczeń stałych | mg/kg | min. - | max. 24 |
| Badanie działania korodującego na miedzi (3h,w temperaturze 50 st. C ) | ocena | klasa 1 |  |
| Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) | %(V/V) | Nie dopuszcza się. |  |
| Odporność na utlenianie | g/m3 | min. - | max. 25 |
|  | h | min. 20 | max. - |
| Lepkość w temperaturze 40 st. C | mm2/s | min. 2,00 | max. 4,50 |
| Skład frakcyjny |  |  |  |
| do temperatury 250 st. C destyluje | %(V/V) | min. - | max. 65 |
| do temperatury 350 st. C destyluje | %(V/V) | min. 85 | max. - |
| 95% (V/V)destyluje do temperatury | st. C | min. - | max. 360 |
| Temperatura zablokowania zimnego filtra CFPP |  |  |  |
| Gatunek B (letni) | st. C | min. - | max. 0 |
| Gatunek D (przejściowy) | st. C | min. - | max. -10 |
| Gatunek F (zimowy) | st. C | min. - | max. -20 |

Wymagania zależne od warunków klimatycznych 
Odpowiednio do krajowych warunków klimatycznych określa się trzy okresy:
1. od 16 kwietnia do 30 września - gatunek B (letni)
2. od 1 marca do 15 kwietnia i od 1 października do 15 listopada - gatunek D (przejściowy)
3. od 16 listopada do końca lutego - gatunek F (zimowy)

Opracowane na podstawie normy PN-EN 590:2013-12 Paliwa do pojazdów samochodowych. Oleje napędowe. Wymagania i metody badań.