|  | JM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo JacekMarciniak 89-620 Klawkowo, ul. Pogodna 1; tel: 796-043-565 e-mail: jacekmarciniak@onet.pl NIP 5551323960 |
| --- | --- |

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI

RUCHU

Nazwa i adres obiektu: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - dz. nr 52/2; 88/3; 109; 44/1; 43/1; 110; 41 108; 31/2; 31/1; 32; 30; 14/2; 14/1; 15 jedn. Kamień Krajeński [041301_5], obr. Dąbrowa, gm. Kamień Krajeński, pow. sępoleński, woj. kujawsko - pomorskie Nazwa i adres Inwestora: Gmina Kamień Krajeński ul.Plac Odrodzenia 3 89-430 Kamień Krajeński

Chojnice, 17.07.2020

1	OPIS TECHNICZNY	3

1.1	Zakres opracowania	3

1.2	Podstawa opracowania	3

1.3	Charakterystyka drogi i ruchu na drodze	4

1.4	Termin obowiązywania organizacji ruchu	4

1.5	Wytyczne	4

1.6	Uwagi i zalecenia	6

1.7	Zestawienia ilości znaków	7

2 KARTA UZGODNIEŃ	8

3 RYSUNKI	9

# OPIS TECHNICZNY

## Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt stałej organizacji ruchu związany z przebudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych - dz. nr  52/2; 88/3; 109; 44/1; 43/1; 110; 41; 108; 31/2; 31/1; 32; 30; 14/2; 14/1; 15 jedn. Kamień Krajeński [041301_5], obr. Dąbrowa, gm. Kamień Krajeński, pow. sępoleński, woj. kujawsko - pomorskie

Inwestycja zlokalizowana w województwie woj. kujawsko - pomorskim, powiat sępoleński, gmina Kamień Krajeński.. Zakres budowy obejmuje: wykonanie  nawierzchni bitumicznej drogi, przebudowę zjazdów oraz skrzyżowania.

## Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest następująca :

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm.).)

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych (j.t. Dz. U. 2019 poz 2310)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (j.t. Dz. U. 2017 poz. 784).

- Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500 zgodna z oryginałem przyjętym do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lęborku IZP 6640.311.2020

- Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 r.( tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 110)

- Wizja lokalna

## Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Klasa : wewnętrzna

Kategoria drogi : wewnętrzna

Szerokość jezdni: 5,0 m

Natężenie ruchu: małe

## Termin obowiązywania organizacji ruchu

Organizacja ruchu obowiązywać będzie od  III- IV kw. 2020 r. (po zakończeniu budowy drogi )

## Wytyczne

W celu wykonania oznakowanie należy kierować się następującymi zasadami ustawiania znaków pionowych:

- Do oznakowania należy zastosować następujące znaki:

- znaki pionowe z grupy małe (M) na drodze gminnej

- Znaki pionowe powinny być pokryte folią odblaskową typu 1, z wyjątkiem znaku A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b

- Odległości i wysokości ustawienia znaków pionowych powinny odpowiadać szczegółowym warunkom technicznym dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach oraz  powinny zapewniać dobrą widoczność

- Wysokości umieszczanie znaków:

kategorii A, B, C, D, F, G na drogach

dwóch na jednym słupku na drogach innych niż ulice

kategorii A, B, C, D, F, G

dwóch na jednym słupku na ulicach

Wysokość umieszczenia znaku powinna być dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedną z zasadniczych okoliczności, które należy uwzględniać, jest ruch pieszych, dla których znak zbyt nisko ustawiony może stanowić istotną przeszkodę.

Odległości od krawędzi jezdni:

na drodze

na ulicy

## Uwagi i zalecenia

- Znaki należy umieszczać na słupkach stalowych, ocynkowanych

- Znaki drogowe pionowe należy zakupić w firmie specjalizującej się w produkcji znaków.

- Znaki pionowe należy ustawić z zasadami podanymi powyżej oraz zgodnie z szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

- Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej

- Progi zwalniające do v=30km/h wykonać zgodnie z PZT – 2 sztuki

## Zestawienia ilości znaków

Rys. 2.

ZNAKI PROJEKTOWANE

| Oznaczenie | Ilość |
| --- | --- |
| A-7 | 2 |
| A-6b | 1 |
| A-6c | 1 |
| A-11a | 4 |
| B-33 (30km/h) | 4 |
| B-33 (60km/h) | 2 |
| B-42 | 2 |
| T-1 (20m) | 2 |
| Radarowy wyświetlacz prędkości DP1 + + słup + wysięgnik, zasilenie solarne | 2 |

Progi zwalniające do v=30km/h wykonać zgodnie z PZT – 2 sztuki

# 2 KARTA UZGODNIEŃ

# 3 RYSUNKI